Пояснительная записка.

Введение

Проект планировки земельного участка площадью 12 000 кв.м с кадастровым номером 74:40:0000000:4674 местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 30 м по направлению на юг от ориентира, адрес ориентира: Челябинская область, г.Снежинск, ул.Южная, д.29 разработан в границах установленных красных линий на основании:

- Постановления Администрации Снежинского городского округа №102 от 01.02.2012г. «Об утверждении схем расположения формируемых земельных участков»;

-  Постановления Администрации Снежинского городского округа №642 от 16.05.2013г. «Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства»;

- Постановления Администрации Снежинского городского округа №1414 от 24.09.2013г. «О подготовке документации по планировке»;

- Договора аренды земельного участка №99-2013 от 12.08.2013г.;

Проект разработан в соответствии:

- Генеральному плану города Снежинска, утвержденному решением Собрания депутатов города Снежинска №70 от 11.06.2008г.;

- Проекту планировки территории микрорайонов №22, 23 города Снежинск, утвержденному постановлением главы города Снежинска №764 от 02.06.2009г.;

- Правилами землепользования и застройки города Снежинска, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска №118 от 14.07.2010г.;

Так же проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановлением Снежинского городского совета депутатов от 11.07.2003г. №129 «О предельных размерах участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории ЗАТО-г.Снежинск»;

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010г. №820).

Для разработки проекта использовались следующие исходные данные:

-    Топографическая съемка в М 1:500;

- Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 74:40:0000000:4674 №7400/101/12-198384 от 13.07.2012г.

Характеристика района и площадки строительства

Участок проектирования предусмотрен под строительство индивидуальных жилых домов в южной части 23 микрорайона города Снежинск Челябинской области. С севера участок ограничен улицей Южная, с юга, востока и запада лесным массивом. Отведенный участок полностью расположен в лесном массиве и свободен от застройки и коммуникаций. Характеристики района:

- Климатический район – I;

- Климатический подрайон строительства -IВ;

- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34ºС;

- Расчетная глубина сезонного промерзания – 2,0 м.

- Ветровой район – III по карте 3 прил.Ж СП 20.133320.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- Преимущественное направление ветров западное, юго-западное;

- Рельеф площадки строительства холмистый с понижением в восточную сторону.

Архитектурно-планировочные решения

Проектом планировки предусмотрено формирование 6 земельных участков площадью 2000 кв.м для строительства 6 индивидуальных жилых домов общей площадью каждого дома до 250 кв.м. подобных эскизному проекту жилого дома указанного в графической части проекта. На участках планируется размещение хозяйственных построек в соответствии с параметрами строительства приведенными ниже. Каждый участок обеспечен подъездом. Так же вдоль фронтальной границы участка запроектирована пешеходная дорожка. Со стороны улицы предусмотрен глухой забор высотой не более 2 м.

Ввиду отсутствия в данной части микрорайона сложившейся линии застройки минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением принято - 7,5 м. Минимальное расстояние от границ смежного землевладения до основного строения – 3,0 м. Минимальное расстояние от границ землевладения до хозяйственных строений - 1,0 м.

Основные показатели по генплану

- Площадь участка 12 000 кв.м;

- Площадь застройки 1 134 кв.м;

- Площадь покрытий 672 кв.м.

Информация об определении параметров планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории, защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, характеристики планируемого развития территории, характеристики развития систем инженерно технического обеспечения учтены и проработаны в проекте планировки территории микрорайонов №22, 23 города Снежинск, утвержденному постановлением главы города Снежинска №764 от 02.06.2009г.;

Проект межевания территории

Проект межевания земельного участка площадью 12 000 кв.м с кадастровым номером 74:40:0000000:4674 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир многоквартирный жилой дом, участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на юг  выполнен в целях установления границ земельных участков, планируемых для размещения объектов индивидуального жилищного строительства и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Для индивидуального жилищного строительства предусмотрено формирование 6 земельных участков площадью 2000 кв.м, для объектов инженерно-транспортной инфраструктуры предусмотрено образование земельного площадью 6962 кв.м.

Координаты земельных участков приведены в таблице №1.

Таблица №1.

| № участка | № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| : ЗУ 1 | 1 | 706572,91 | 2283786,17 |
|  | 2 | 706570,86 | 2283819,55 |
|  | 13 | 706511,15 | 2283816,18 |
|  | 14 | 706513,20 | 2283782,80 |
| : ЗУ 2 | 2 | 706570,86 | 2283819,55 |
|  | 3 | 706568,80 | 2283852,92 |
|  | 12 | 706509,09 | 2283849,55 |
|  | 13 | 706511,15 | 2283816,18 |
| : ЗУ 3 | 3 | 706568,80 | 2283852,92 |
|  | 4 | 706566,75 | 2283886,30 |
|  | 11 | 706507,04 | 2283882,93 |
|  | 12 | 706509,09 | 2283849,55 |
| : ЗУ 4 | 4 | 706566,75 | 2283886,30 |
|  | 5 | 706564,70 | 2283919,68 |
|  | 10 | 706504,98 | 2283916,31 |
|  | 11 | 706507,04 | 2283882,93 |
| : ЗУ 5 | 5 | 706564,70 | 2283919,68 |
|  | 6 | 706562,64 | 2283953,06 |
|  | 9 | 706502,93 | 2283949,69 |
|  | 10 | 706504,98 | 2283916,31 |
| : ЗУ 6 | 6 | 706562,64 | 2283953,06 |
|  | 7 | 706560,60 | 2283986,28 |
|  | 8 | 706500,87 | 2283983,15 |
|  | 9 | 706502,93 | 2283949,69 |
| :ЗУ 7 | 1 | 706737.06 | 2283758.62 |
|  | 2 | 706736.06 | 2283764.08 |
|  | 3 | 706715.61 | 2283760.40 |
|  | 4 | 706717.98 | 2283729.66 |
|  | 5 | 706671.56 | 2283726.22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| :ЗУ 7 | 6 | 706675,15 | 2283685,64 |
|  | 7 | 706587,65 | 2283680,96 |
|  | 8 | 706581,49 | 2283758,78 |
|  | 9 | 706580,38 | 2283786,62 |
|  | 10 | 706581,87 | 2283786,71 |
|  | 11 | 706577,69 | 2283857,93 |
|  | 12 | 706587,26 | 2283858,53 |
|  | 13 | 706586,95 | 2283863,52 |
|  | 14 | 706577,37 | 2283862,92 |
|  | 15 | 706570,76 | 2283975,34 |
|  | 16 | 706813,82 | 2283990,74 |
|  | 17 | 706814,97 | 2283974,53 |
|  | 18 | 706819,96 | 2283974,89 |
|  | 19 | 706817,98 | 2284000,55 |
|  | 20 | 706570,13 | 2283983,97 |
|  | 21 | 706559,75 | 2284158,54 |
|  | 22 | 706550,34 | 2284158,04 |
|  | 23 | 706560,55 | 2283986,08 |
|  | 24 | 706572,92 | 2283786,03 |
|  | 25 | 706575,39 | 2283786,18 |
|  | 26 | 706576,45 | 2283758,39 |
|  | 27 | 706583,12 | 2283675,60 |
|  | 28 | 706680,63 | 2283680,86 |
|  | 29 | 706677,00 | 2283721,54 |
|  | 30 | 706719,85 | 2283724,75 |
|  | 31 | 706723,16 | 2283727,52 |
|  | 32 | 706720,93 | 2283756,23 |
|  | 33 | 706731,99 | 2283758,22 |
|  | 34 | 706732,13 | 2283757,52 |